# Explication du code

## Bmp280.py

### La classe et l'adresse I2C

Création de la classe BMP280, nous utilisons l'adresse I2C 0x76 pour ce capteur. Nous vérifions si le capteur est bien connecté.

class BMP280: I2C_ADDRESS = 0x76 def __init__(self, i2c, address=0x76): self.i2c = i2c self.address = address devices = self.i2c.scan() if self.address not in devices: print(f"BMP280 non trouvé! Appareils détectés: {devices}") else: print("BMP280 trouvé!")

### Initialisation hardware

Lecture des données d’étalonnage du capteur, début de la mesure, réglage de la vitesse d’échantillonnage.

self._lire_calibration() self.i2c.writeto_mem(self.address, 0xF4, bytes([0x27])) self.i2c.writeto_mem(self.address, 0xF5, bytes([0xA0]))

### Lecture de calibration

Lecture des 24 octets de mémoire du capteur sur base de l'adresse 0x88 afin de récupérer les valeurs de correction propres au capteur.

def _lire_calibration(self): cal = self.i2c.readfrom_mem(self.address, 0x88, 24) self.dig_T1 = (cal[1] << 8) ¦ cal[0] self.dig_T2 = self._signe((cal[3] << 8) ¦ cal[2]) self.dig_T3 = self._signe((cal[5] << 8) ¦ cal[4]) self.dig_P1 = (cal[7] << 8) ¦ cal[6] self.dig_P2 = self._signe((cal[9] << 8) ¦ cal[8]) self.dig_P3 = self._signe((cal[11] << 8) ¦ cal[10]) self.dig_P4 = self._signe((cal[13] << 8) ¦ cal[12]) self.dig_P5 = self._signe((cal[15] << 8) ¦ cal[14]) self.dig_P6 = self._signe((cal[17] << 8) ¦ cal[16]) self.dig_P7 = self._signe((cal[19] << 8) ¦ cal[18]) self.dig_P8 = self._signe((cal[21] << 8) ¦ cal[20]) self.dig_P9 = self._signe((cal[23] << 8) ¦ cal[22])

### Fonction signe

Rectification des valeurs de calibration.

def _signe(self, valeur): if valeur > 32767: valeur -= 65536 return valeur

### Lecture des données brutes

Lecture des données brutes du capteur dans les 6 octets depuis 0xF7, les 3 premiers sont la pression, les 3 suivants la température.

def _lire_brut(self): data = self.i2c.readfrom_mem(self.address, 0xF7, 6) pression_brute = ((data[0] << 16) ¦ (data[1] << 8) ¦ data[2]) >> 4 temp_brute = ((data[3] << 16) ¦ (data[4] << 8) ¦ data[5]) >> 4 return pression_brute, temp_brute

### Calcul de la température

Application de la formule officielle pour passer de la valeur brute au °C.

def lire_temperature(self): _, temp_brute = self._lire_brut() var1 = (temp_brute / 16384.0 - self.dig_T1 / 1024.0) * self.dig_T2 var2 = (temp_brute / 131072.0 - self.dig_T1 / 8192.0) ** 2 * self.dig_T3 self.t_fine = var1 + var2 temperature = self.t_fine / 5120.0 return round(temperature, 2)

### Calcul de la pression

Application de la formule officielle pour passer de la valeur brute à l'hectopascal (hPa), en prenant en compte la température.

def lire_pression(self): pression_brute, _ = self._lire_brut() self.lire_temperature() var1 = self.t_fine / 2.0 - 64000.0 var2 = var1 * var1 * self.dig_P6 / 32768.0 var2 = var2 + var1 * self.dig_P5 * 2.0 var2 = var2 / 4.0 + self.dig_P4 * 65536.0 var1 = (self.dig_P3 * var1 * var1 / 524288.0 + self.dig_P2 * var1) / 524288.0 var1 = (1.0 + var1 / 32768.0) * self.dig_P1 if var1 == 0: return 0 pression = 1048576.0 - pression_brute pression = ((pression - var2 / 4096.0) * 6250.0) / var1 var1 = self.dig_P9 * pression * pression / 2147483648.0 var2 = pression * self.dig_P8 / 32768.0 pression = pression + (var1 + var2 + self.dig_P7) / 16.0 return round(pression / 100.0, 2)

## capteurs.py

### Initialisation du sonar

Initialisation des pin ‘’trig’’ et ‘’echo’’ pour le déclanchement et la réception du signal, mise a zéro de ‘’trig’’.

class HCSR04: def __init__(self, trig_pin, echo_pin): self.trig = machine.Pin(trig_pin, machine.Pin.OUT) self.echo = machine.Pin(echo_pin, machine.Pin.IN) self.trig.value(0) time.sleep_ms(100)

### Mesure de distance

Calcule la distance entre le capteur et un obstacle, selon le temps que mettent les ultrasons à revenir. Si le signal ne revient pas, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle.

def mesurer_distance(self): self.trig.value(0) time.sleep_us(2) self.trig.value(1) time.sleep_us(10) self.trig.value(0) timeout = time.ticks_us() while self.echo.value() == 0: if time.ticks_diff(time.ticks_us(), timeout) > 30000: return -1 debut = time.ticks_us() while self.echo.value() == 1: if time.ticks_diff(time.ticks_us(), debut) > 30000: return -1 fin = time.ticks_us() duree = time.ticks_diff(fin, debut) distance = duree / 58.0 return round(distance, 1)

### Mesure moyenne

Fait la moyenne de 3 mesures pour une plus grande fiabilité.

def mesurer_moyenne(self, nb_mesures=3): mesures = [] for _ in range(nb_mesures): dist = self.mesurer_distance() if dist != -1 and dist <= 400: mesures.append(dist) time.sleep_ms(20) if mesures: return round(sum(mesures) / len(mesures), 1) else: return -1

## main.py

### Classe Moteurs

Initialisation des moteurs et de leur fréquence, définition du PWM qui permet la modulation de vitesse selon l'envoi de courant à une certaine fréquence.

class Moteurs: VITESSE_MAX = 65535 def __init__(self, in1, in2, in3, in4): self.in1 = machine.PWM(machine.Pin(in1)) self.in2 = machine.PWM(machine.Pin(in2)) self.in3 = machine.PWM(machine.Pin(in3)) self.in4 = machine.PWM(machine.Pin(in4)) self.in1.freq(1000) self.in2.freq(1000) self.in3.freq(1000) self.in4.freq(1000)

### Conversion vitesse

Conversion de la vitesse du pourcentage (0 - 100) vert la grandeur PWM (0 - 65535) avec protection empêchant le dépassement des valeurs.

def _vitesse_pwm(self, pourcentage): pourcentage = max(0, min(100, pourcentage)) return int(pourcentage / 100.0 * self.VITESSE_MAX)

### Commandes des moteurs

Fait aller les moteur en avant ou en arrière en fonction de la direction souhaiter.

def avancer(self, vitesse=70): pwm = self._vitesse_pwm(vitesse) self.in1.duty_u16(pwm) self.in2.duty_u16(0) self.in3.duty_u16(pwm) self.in4.duty_u16(0) def tourner_gauche(self, vitesse=60): pwm = self._vitesse_pwm(vitesse) self.in1.duty_u16(0) self.in2.duty_u16(pwm) self.in3.duty_u16(pwm) self.in4.duty_u16(0)

### Configuration des pins

Définition des GPIO connecter pour meilleur lisibilité du Code.

I2C_SDA = 0 I2C_SCL = 1 PIN_IN1 = 13 PIN_IN2 = 12 PIN_IN3 = 11 PIN_IN4 = 10 PIN_TRIG = 9 PIN_ECHO = 8 PIN_LED_VERTE = 14 PIN_LED_ROUGE = 15

### Seuils et paramètres

Définition des Variable, seuils et paramètre.

DISTANCE_DANGER = 15 DISTANCE_ATTENTION = 30 VITESSE_NORMALE = 70 VITESSE_LENTE = 40 VITESSE_ROTATION = 55 TEMP_MIN_OK = 18.0 TEMP_MAX_OK = 28.0 PRESSION_MIN_OK = 980.0 PRESSION_MAX_OK = 1030.0 INTERVALLE_BMP = 3.0

### Initialisation des composants

Création de bus I2C a 400kHz et initialisation des composant avec les différente class.

i2c = machine.I2C(0, sda=machine.Pin(I2C_SDA), scl=machine.Pin(I2C_SCL), freq=400000) bmp = BMP280(i2c, address=119) moteurs = Moteurs(PIN_IN1, PIN_IN2, PIN_IN3, PIN_IN4) sonar = HCSR04(PIN_TRIG, PIN_ECHO) led_verte = machine.Pin(PIN_LED_VERTE, machine.Pin.OUT) led_rouge = machine.Pin(PIN_LED_ROUGE, machine.Pin.OUT)

### Séquence de démarrage

Fait clignoter les LEDs 3 fois.

for _ in range(3): led_verte.value(1) led_rouge.value(1) time.sleep_ms(300) led_verte.value(0) led_rouge.value(0) time.sleep_ms(300)

### Fonction évaluation environnement

Evalue l’environnement en fonction de la température et pression détecter par le capteur et des Seuils définie.

def evaluer_environnement(temperature, pression): temp_ok = TEMP_MIN_OK <= temperature <= TEMP_MAX_OK pression_ok = PRESSION_MIN_OK <= pression <= PRESSION_MAX_OK return temp_ok and pression_ok

### Fonction LEDs

Actualisation des LEDs en fonction de l’évaluation de l’environnement.

def mettre_a_jour_leds(environnement_ok): if environnement_ok: led_verte.value(1) led_rouge.value(0) else: led_verte.value(0) led_rouge.value(1)

### Fonction évitement d'obstacles

Modification de la vitesse en fonction de la distance établie par le capteur et change de direction si l’obstacle est trop proche.

def eviter_obstacle(distance): if distance == -1: return "libre" elif distance <= DISTANCE_DANGER: moteurs.arreter() time.sleep_ms(200) moteurs.reculer(VITESSE_LENTE) time.sleep_ms(500) moteurs.arreter() time.sleep_ms(100) if random.randint(0, 1) == 0: moteurs.tourner_gauche(VITESSE_ROTATION) direction = "gauche" else: moteurs.tourner_droite(VITESSE_ROTATION) direction = "droite" time.sleep_ms(600) moteurs.arreter() return f"danger! recul + rotation {direction}" elif distance <= DISTANCE_ATTENTION: moteurs.avancer(VITESSE_LENTE) return f"attention ({distance}cm) - ralenti" else: return "libre"

### Boucle principale

Applique en boucle les différentes fonctions pour avoir un robot complètement autonome.

dernier_bmp = time.time() environnement_ok = True moteurs.avancer(VITESSE_NORMALE) while True: distance = sonar.mesurer_distance() action = eviter_obstacle(distance) if action == "libre": moteurs.avancer(VITESSE_NORMALE) maintenant = time.time() if maintenant - dernier_bmp >= INTERVALLE_BMP: try: temperature, pression = bmp.lire_tout() environnement_ok = evaluer_environnement(temperature, pression) mettre_a_jour_leds(environnement_ok) statut = "OK" if environnement_ok else "ANORMAL" txt_distance = f"{distance}cm" if distance != -1 else "Erreur capteur" print( f"Temp: {temperature}°C ¦ " f"Pression: {pression}hPa ¦ " f"Environnement: {statut} ¦ " f"Distance: {txt_distance}" ) except Exception as e: print(f"Erreur BMP280: {e}") dernier_bmp = maintenant if distance != -1 and action != "libre": print(f"[ALERTE] Distance active: {distance}cm ¦ Action: {action}") time.sleep_ms(50)

## Algorigramme